附件：

2018年市安委会挂牌督办重大安全隐患表（第二批）

| 序 号 | 行业 | 隐患单位及 隐患名称 | 单位地址 | 隐患主要内容 | 整改要求 | 隐患整改 责任单位 | 督办县（市）区政府（管委会） | 建议 督办 部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冶金 | 大冶市志联冶金有限责任公司 | 大冶市灵乡镇 | 钢包烘烤使用自制烘烤器，不符合安全要求；中频炉冷却水无温度检测报警装置 | 使用符合安全规范的烘烤器；增设温度检测报警装置 | 大冶市经信局、大冶市安监局 | 大冶市政府 | 市经信委、市安监局 | 2018年12月 31日 |
| 2 | 电力 | 国网黄石公司 | 黄石港区黄石大道159号 | 110千千伏栖仲灵线金牛支线沿线两边兴建了大量的住宅楼，因线路摆动会对房屋放电引起跳闸事故 | 拆除违章建筑或者进行高压线路改道 | 大冶市金牛镇 | 大冶市政府 | 市经信委 | 2019年6月30日 |
| 3 | 化工 | 武汉武药制药有限公司富池分公司 | 阳新县富池镇金堡村 | 四期储罐区与罐区旁操作室安全间距不足，储罐区旁消防器材不完善，现场未见消防枪头、操作扳手 | 按照规范要求，保证安全距离，配齐消防器材 | 武汉武药制药有限公司富池分公司 | 阳新县政府 | 市安监局 | 2018年12月31日 |
| 4 | 电力 | 国网黄石公司 | 黄石港区黄石大道159号 | 800千伏复奉、锦苏线距黄阳公路安全距离不够及公路上方线路接头存在安全隐患（位于阳新县陶港镇地段） | 800千伏高压线路升高，取消跨道线路接头，更换导线 | 阳新县交通局 | 阳新县政府 | 市经信委、市交运局 | 2019年6月30日 |

| 序 号 | 行业 | 隐患单位及 隐患名称 | 单位地址 | 隐患主要内容 | 整改要求 | 隐患整改 责任单位 | 督办县（市）区政府（管委会） | 建议 督办 部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 房屋 | 曹家湾182号房屋安全 | 西塞山区曹家湾182号 | 该房屋一楼地面下沉，多根T型砖柱断裂、错位。且该房屋位于学校内，威胁学生安全。 | 1、应标明危险区域，封锁危险场所，设置警戒线、警示牌及围挡；2、维修加固，施工时应采取有效措施保障在校学生及施工人员安全。 | 国资公司 | 西塞山区政府 | 市房产局 | 2019年1月31日前 |
| 6 | 燃气 | 大上海铁锅门餐馆房屋将天然气中压管道及楼栋调压箱占压 | 西塞山区大上海铁锅门 | 房屋占压天然气楼栋调压箱及管道 | 拆除占压的建筑 | 大上海铁锅门餐馆 | 西塞山区政府 | 市建委、市城管局 | 2018年12月31日前 |
| 7 | 燃气 | 黄石市中庄液化气站违法从事气瓶充装活动 | 开发区大王镇中庄村 | 该站自充装地址变更后，未取得政府规划部门批准文件、消防部门审核意见、燃气经营许可证、气瓶充装许可证，违法从事气瓶充装活动 | 在取得政府规划部门批准文件、消防部门审核意见、燃气经营许可证、气瓶充装许可证之前，停止一切经营活动 | 黄石市中庄液化气站 | 开发区管委会 | 市建委、市规划局、市质监局、市消防支队 | 2018年12月31日 |
| 8 | 成品油 | 太子镇太子加油站无证违章违规非法经营 | 太子镇上庄村路口 | 无证非法经营 | 取缔关闭 | 太子镇政府 | 开发区管委会 | 市商务委、市安监局 | 2018年12月31日前 |
| 9 | 民政 | 阳新县幸福老年公寓违法经营及消防不合格重大隐患 | 阳新县城东新区原综合国税所 | A栋（砖混结构楼房）二楼违规加装了铁门，在发生紧急情况时影响人员逃生，并违规加盖了简易活动板房；B栋全部为违规简易活动板房，整个公寓无烟雾自动报警系统和自动喷淋系统，不符合消防安全要求和养老设施建设标准，无消防合格证书，目前AB两栋均住有自费供养的老人。 | 拆除违规建筑，按《养老机构许可办法》及《消防法》进行全面整改到位。 | 阳新县幸福老年公寓 | 阳新县政府 | 市民政局、市消防支队、市城管局 | 2018年12月31日前 |